 Załącznik nr 1.1 -do Zapytania Ofertowego część nr 1 
Wykaz mebli Wypożyczalnia Centralna
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość w sztukach
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna wartość brutto

	1
	Lada biblioteczna
	Lada biblioteczna przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Lada biblioteczna wysoka, dwustanowiskowa, z nadstawką na blacie. Długość 250 cm, wys. 96 cm, szer. 75 cm.

Lada w kształcie litery L, lewoskrętna, wykonana z z wysokiej jakości płyty wiórowej, obustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza (kolor do uzgodnienia wg wzornika wykonawcy)

Blat lady klejony z dwóch płyt, zabezpieczony obrzeżem w kolorze lady.

W części głównej lady dwa stanowiska komputerowe (otwory w blacie do wyprowadzenia kabli), pod blatem półki na klawiatury komputerowe na prowadnicach kulkowych.

Pośrodku lady, pod blatem zabudowa: szuflada zamykana na zamek patentowy i dwie wysuwane szuflady tackowe na drukarkę i laminarkę.

Szuflada na prowadnicach kulkowych, wysuwana w całości, z cichym domykiem, zamykane na klucz, szuflady tackowe na sprzęt krótsze o 5 cm z miejscem na wyprowadzenie kabli od sprzętu. Technologia szuflad tackowych z pełnym wysuwem typu jak  Blum Tandem 19 lub Blum Movento.

Lewa część lady  - regał otwarty od strony pracowników - trzy półki wraz z dolną o gł. 35 cm.

Blat wysunięty poza obrys lady z przodu 15 cm, z lewej strony 5 cm. Boki blatu zaokrąglone.

Nadstawka : szer. 20 cm, dł. 215 cm, wys. 20 cm. , przy stanowiskach komputerowych zamknięta plecami, pośrodku przestrzeń otwarta, bez pleców.

Lada ma mieć zamontowaną osłonę przeciwwirusową, z pleksi wysokiego współczynnika przezroczystości (92-95%) z możliwością demontażu po ustaniu pandemii.

Orientacyjny kształt i wymiary lady wg rysunków własnych w załącznikach.
	1
	
	
	

	2
	Regał na książki 
(z możliwością dostawienia do prawej strony lady)
	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 60 cm x G - 25 cm  x W - 96 cm z nóżkami

Wysokość regału dopasowana do wysokości lady. 

Regał składający się z 3 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza (kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy).

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem  regału. Tył regału pełny z płyty laminowanej w kolorze regału. Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym, kwadratowe - 5cm.
	1
	
	
	

	3
	Regał na książki podwójny 
	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 95 cm x G - 50 cm x 

W - 200 cm. z nóżkami.

Regał składający się z 6 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza (kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy).

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem regału. Ogranicznik poziomy na środku półki, zapobiegający wypadaniu i przesuwaniu się książek, wys. 15 cm, z tego samego materiału i koloru co półka. Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym  kwadratowe - 5cm
	17
	
	
	

	4
	Regał na książki podwójny
	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 100 cm x G - 50 cm x 

W - 200 cm z nóżkami..

Regał składający się z 6 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza(kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy).

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem regału. Ogranicznik poziomy na środku półki, zapobiegający wypadaniu i przesuwaniu się książek, wys. 15 cm, z tego samego materiału i koloru co półka. Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym, kwadratowe - 5cm
	12
	
	
	

	5
	Regał na książki pojedynczy 
	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 95 cm x G - 50 cm x 

W - 200 cm z nóżkami.

Regał składający się z 6 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza(kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy).

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem regału. Regał bez pleców, zamiast tego ogranicznik poziomy zabezpieczający przed wypadaniem książek z tego samego materiału i koloru co półka, wys. 15 cm. 

Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym 

kwadratowe - 5cm
	4
	
	
	

	6
	Regał na książki pojedynczy 
	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 85 cm x G - 25 cm x 

W - 200 cm. z nóżkami.

Regał składający się z 6 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza(kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy) 

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem regału. Tył regału pełny, z płyty laminowanej w kolorze regału. Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym kwadratowe - 5cm 
	4
	
	
	

	7
	Regał na książki połówka

	Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji

w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: S - 50 cm x G - 25 cm x 

W - 200 cm z nóżkami.

Regał składający się z 6 półek (wraz z dolną). Zwieńczony górną półką. Grubość półki - 23-25 mm. Wykonany z płyty wiórowej wysokiej klasy dwustronnie laminowanej, kolor olcha lub grusza(kolor do uzgodnienia po zobaczeniu wzornika płyt wykonawcy).

Półki mocowane na stałe, skręcane na śruby z korpusem regału. Tył regału pełny, z płyty laminowanej w kolorze regału. Regulowane nóżki metalowe w kolorze srebrnym  kwadratowe - 5cm
	14
	
	
	

	8
	Fotel biurowy
	1. Ergonomiczne siedzisko z regulacją głębokości

2. Z mechanizmem synchronicznym

3. Regulacja wysokości siedziska

4. Regulacja nacisku oparcia

5. Wahadłowe oparcie

6. Regulacja podparcia kręgosłupa

7. Multifunkcyjne podłokietniki

8. Kółka jezdne kauczukowe

Wysokość krzesła - 400-650 mm. Siedzisko 490 mm x 480 mm. Wysokość oparcia min. 550 mm, wys. podłokietników 180 mm -255 mm. Podstawa stal. chromowana, tkanina odporna na ścieranie – kolor: granatowy, do 120 kg


	6
	
	
	


Tabela 1- Wykaz mebli WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA

