Załącznik 1.2 do Zapytania Ofertowego część nr 2
Wykaz mebli Muzoteka
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość w sztukach
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna wartość brutto

	1
	Regał biblioteczny 

	Regał biblioteczny na płyty winylowe jednostronny z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 3 cm 
Kolor regału: jasny szary z elementami w kolorze czerwonym.

Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość regału – 86 cm x Wysokość regału z cokołem – 200 cm x Głębokość regału – 35 cm (Rys. Nr 1 , rysunek własny)
Długość każdej półki – 80 cm

Rozstaw półek(odległość między półkami) - 35 cm

Ilość półek – 5 (w tym dolna)


Każda półka podzielona 4 przegródkami.
Po podzieleniu wszystkich półek przegródkami ma być 25 wnęk.

Przegródki wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze: jasny szary.

Brzeg co drugiej przegródki widoczny od frontu mebla  (zgodnie z Rys. Nr 1, rysunek własny) ma być wykończony listwą PCV w kolorze czerwonym o grubości - 10 mm.
Odległość pomiędzy przegródkami – 15 cm
Grubość przegródki – 10 mm
Wymiary każdej przegródki – 35 x 35 cm
Przegródki mocowane na stałe

Tyły wewnętrzne regałów pełne z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Półki mocowane na stałe.
Na dole regału cokół (ma być pod całym regałem) wysokości – 7 cm


	13
	
	 
	 

	2
	Regał biblioteczny 

	Regał biblioteczny na płyty CD jednostronny z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm

Kolor regału: jasny szary z czerwonymi elementami.

Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość regału – 100 cm x Wysokość regału z nóżkami – 168 cm x Głębokość regału –  18 cm

Rozstaw półek(odległość między półkami) - 18 cm


Każda półka przegrodzona jedną przegródką (tak jak pokazane jest to na rysunku własnym 

Rys. Nr 2)

Wymiar przegródek: 18 x 18 cm
Przegródki grubości 10 mm wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze: jasny szary
Widoczne obrzeża półek i widoczne obrzeża przegródek tak jak ukazane/zaznaczone jest to na rysunku własnym Rys. Nr 2 wykończone listwą PCV w kolorze czerwonym (ten sam odcień czerwieni, co front szuflady), grubość listwy na półkach – 18 mm, a na przegródkach grubość listwy –  10 mm.

Ilość półek – 7 (w tym dolna)


Na dole regału jedna szuflada
Wymiary wewnętrzne szuflady: Szerokość -  około 82 cm x Wysokość – 17 cm x Głębokość – minimum 14 cm

Front szuflady w kolorze czerwonym
Uchwyt do szuflady metalowy koloru srebrnego matowy
Prowadnice przy szufladzie metalowe rolkowe.

Tyły wewnętrzne regałów pełne z płyty laminowanej w kolorze mebla (jasny szary).
Półki mocowane na stałe.
Przegródki mocowane na stałe.

Regulowane nóżki w kolorze srebrnym matowe.


	7
	
	
	

	3
	Regał biblioteczny
	Regał biblioteczny na nuty jednostronny z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 
25 mm.
Kolor regału: jasny szary z czerwonymi elementami.

Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość regału – 86 cm x Wysokość regału z nóżkami – 200 cm x Głębokość regału – 35 cm

Rozstaw półek(odległość między półkami) - 35 cm

Ilość półek – 5 (w tym dolna)


Półki podzielone przegródkami tak, jak jest to pokazane na rysunku własnym (Rys. Nr 3) : pierwsza półka od dołu i druga półka od góry regału mają mieć 3 przegródki ; pozostałe półki dzielone są 4 przegródkami (różne odstępy pomiędzy przegródkami: najmniejsza odległość pomiędzy dwoma przegródkami to 7 cm największa to 25 cm) rozmieszczenie przegródek kaskadowo.
Wymiar przegródki: 35 x 35 cm

Przegródki z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 10 mm w kolorze jasny szary.

Widoczne obrzeża półek i widoczne obrzeża przegródek, tak jak jest to ukazane/zaznaczone na rysunku własnym Rys. Nr 3 wykończone listwą PCV w kolorze czerwonym, grubość listwy na obrzeżach półki – 25 mm, a na obrzeżach przegródki grubość listwy – 10 mm

Tyły wewnętrzne regałów pełne z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Półki mocowane na stałe.
Przegródki mocowane na stałe.

Regulowane nóżki w kolorze srebrnym matowe.


	5
	
	
	

	4
	Regał biblioteczny
	Regał biblioteczny na książki jednostronny z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm(boki regału oraz pierwsza płyta od góry i pierwsza od dołu), pozostałe 5 płyt meblowych obustronnie laminowanych o grubości 25 mm.  Kolor regału: jasny szary.

Regał przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość regału – 100 cm x Wysokość regału z nóżkami – 200 cm x Głębokość regału – 20 cm (rysunek własny Rys. Nr 4)

Rozstaw półek(odległość między półkami) - 29 cm

Ilość półek – 6 (w tym dolna)

Widoczne obrzeża półek wykończone listwą PCV (w kolorze półki, grubość listwy – 2 mm)

Tyły wewnętrzne regałów pełne z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Półki mocowane na stałe.

Regulowane nóżki w kolorze srebrnym matowe .


	2
	
	
	

	5
	Biurko 
	Biurko przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej. 

Biurko w kształcie litery L lewostronne, wolnostojące (Rys. Nr 5 i Rys. Nr 5A, rysunki własne), w całości wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm  natomiast blat biurka o grubości 25 mm z zabezpieczonym obrzeżem w kolorze mebla. 

Kolor biurka : jasny szary

Uchwyty metalowe srebrne matowe

Regulowane nóżki 

Wymiary biurka według rysunku własnego, Rys. Nr 5 : Szerokość – 134 cm 

Głębokość – 100 cm
Głębokość blatu bocznego po stronie lewej ręki – 40 cm

Głębokość blatu bocznego po stronie prawej ręki – 48 cm

Wysokość biurka z nóżkami – 80 cm

Biurko składa się z : szafki z szufladami, komory na komputer, wysuwanej półki na klawiaturę, szafki zamykanej drzwiczkami oraz z narożnej nadstawki/zabudowy nad monitor.

Po lewej ręce (Rys. Nr 5 i Rys. Nr 5B, rysunki własne) :

szafka z 4 szufladami wszystkie zamykane na zamek centralny. Wymiary zewnętrzne szuflady: Szerokość – 50 cm x Głębokość – 40 cm x Wysokość – około 17 cm


Wnętrze szuflad (zgodnie z Rys. Nr 5C, rysunek własny): w każdej szufladzie biurka 2 przegródki w kolorze biurka. Przegródki mocowane na stałe.

Grubość przegródki – 8 mm
Odległość między przegródkami – 13 cm


Komora pod biurkiem (obok szafki z szufladami)
Przeznaczona jest na komputer (według Rys. Nr 5B, rysunek własny).                                                                                                                                                                                                                               Szerokość komory 48 cm x Głębokość – 40 cm x Wysokość – 74 cm
W tylnej ścianie komory otwór na kable od komputera (Rys. Nr 5B, rysunek własny symbol E2) umiejscowiony 20 cm od podłogi i 10 cm od ściany bocznej oraz w blacie biurka nad komorą jest drugi otwór na kable prowadzone z komputera do monitora (Rys. Nr 5, rysunek własny symbol E1) umiejscowiony: 28 cm od bocznej / frontowej płyty nadstawki i 5 cm od tylnej ściany nadstawki/zabudowy nad monitorem.

Pod blatem biurka w części przedniej wysuwana półka na klawiaturę Szerokość – 54 cm Głębokość półki – 29 cm

Po prawej ręce komora zamykana drzwiczkami (drzwiczki mają się otwierać na prawo) o wymiarach zewnętrznych: Szerokość – 30 cm x Głębokość – 48 cm Ilość półek w tej komorze – 2 (w tym dolna) ; półka przymocowana na stałe

Na blacie biurka (zgodnie z Rys. Nr 5 i Rys. Nr 5D, rysunki własne) narożna nadstawka nad monitor, przymocowana do blatu, wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej 
o grubości 18 mm w kolorze mebla. Zabezpieczone obrzeża . Wymiar według Rys. Nr 5,  rysunku własnego :
Wysokość nadstawki - 42 cm, dwa dłuższe boki nadstawki każdy o Szerokości – 46 cm,
 dwa krótsze bok nadstawki o Szerokość – 10 cm

	1
	
	
	

	6
	Szafka biurowa wysoka
	Szafka biurowa wysoka  z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.  Kolor szafki: jasny szary.

Szafka przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość szafki – 50 cm x Wysokość szafki z nóżkami – 200 cm x Głębokość szafki – 34 cm (rysunek własny Rys. Nr 6/7 )
Szafka pionowa trzykomorowa zamykana
Ilość drzwiczek : 3 każde z zamkiem
Za każdymi drzwiczkami komora wysokości około 62 cm z 2 półkami (w tym dolna) mocowanymi na stałe (odległość między półkami 30 cm). Tył wewnętrzny pełny z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Drzwiczki mają się otwierać na lewo.

Uchwyty metalowe srebrne matowe

Regulowane nóżki w kolorze srebrnym matowe


	1
	
	
	

	7
	Szafka biurowa wysoka
	Szafka biurowa wysoka  z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm.  Kolor szafki: jasny szary.

Szafka przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość szafki – 50 cm x Wysokość szafki z nóżkami – 200 cm x Głębokość szafki – 34 cm (rysunek własny, Rys. Nr 6/7 )
Szafka pionowa trzykomorowa zamykana
Ilość drzwiczek : 3 każde z zamkiem
Za każdymi drzwiczkami komora wysokości około 62 cm z 2 półkami (w tym dolna) mocowanymi na stałe (odległość między półkami 30 cm). Tył wewnętrzny pełny z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Drzwiczki mają się otwierać na prawo.

Uchwyty metalowe srebrne matowe

Regulowane nóżki w kolorze srebrnym matowe


	1
	
	
	

	8
	Komoda biurowa 
	Komoda biurowa  z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm  Kolor komody: jasny szary.

Komoda przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość komody – 164 cm x Wysokość komody z nóżkami – 115 cm x Głębokość komody – 45 cm

Rysunek własny, Rys. Nr 8

Komoda składa się z: 3 (trzech) komór z czego 2 (dwie) komory zamykane drzwiczkami, oraz z 2 (dwóch) szuflad zamykanych na klucz. Szerokość wewnętrzna każdej komory wynosi 50 cm

Od lewej strony: 

pierwsza komora zamykana na drzwiczki z zamkiem, znajdują się w niej 3 półki (w tym dolna)  odległość pomiędzy półkami około 30 cm ; tył z płyty pilśniowej

druga komora: na górze wysuwana szuflada zamykana na klucz. Pod tą szufladą szafka z drzwiczkami w środku 2 półki (w tym dolna) ; tył z płyty pilśniowej

 trzecia komora nie posiada drzwiczek, nie ma również płyty z tyłu (bez pleców). Komora podzielona jest 1 półką  (2 wnęki) Wnęka znajdująca się nad półką musi mieć następujące wymiary: Szerokość 50 cm x Wysokość 35 cm, wnęka poniżej (nad szufladą) musi mieć wysokość 50 cm.
 Na dole jest szuflada z zamkiem.


Wewnętrzne wymiary obu szuflad:

Szerokość - 46 cm x Wysokość – 15 cm x Głębokość 40 cm ; Prowadnice metalowe rolkowe

Wszystkie półki mocowane na stałe.

Uchwyty metalowe srebrne matowe.

Regulowane nóżki szerokie w kolorze srebrnym matowe.


	1
	
	
	

	9
	Witryna
	 Witryna z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm 
Kolor witryny: jasny szary z czerwonymi elementami.

Witryna przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynku użyteczności publicznej.

Wymiary: Szerokość witryny – 100 cm x Wysokość witryny z nóżkami – 190 cm x Głębokość witryny – 35 cm

Od dołu 3 półki (w tym dolna). Odległość między półkami – 30 cm

Pierwsza i druga półka (licząc od dołu) długości
 96 cm. Obie podzielone dwoma przegródkami. Trzecia półka długości 48 cm, podzielona jest jedną przegródką. Przestrzeń pomiędzy przegródkami jest różna - efekt powinien być taki jak na rysunku własnym, Rys. Nr 9 (układ przegródek kaskadowy)

Przegródki z płyty meblowej koloru czerwonego.
Grubość przegródki – 10 mm

Nad półkami dwie szafki z przeszklonymi drzwiczkami. Drzwiczki zamykane na zamki.

Fronty drzwiczek koloru czerwonego.
Szkło przezroczyste.

Wymiary wewnętrzne pierwszej przeszklonej szafki: Szerokość – 48 cm x Wysokość około 
120 cm x Głębokość 35 cm. Szafka ta ma 2 półki  (w tym dolna) odległość między półkami to 30 cm 
(Rys. Nr 9, rysunek własny) (półka dzieli komorę na wysokości 1/3)

Wymiary wewnętrzne drugiej przeszklonej szafki: Szerokość – 48 cm x Wysokość około 90 cm x Głębokość – 35 cm. Szafka ma 2 półki (w tym dolna) odległość między półkami 30 cm (półka dzieli komorę na wysokości 1/2)

Tył wewnętrzny pełny z płyty laminowanej w kolorze mebla.
Uchwyty do drzwiczek metalowe srebrne matowe

Przegródki i wszystkie półki mocowane na stałe

Nóżki regulowane w kolorze srebrnym matowe


	1
	
	
	

	10
	Szafa  na dokumenty
	Dwudrzwiowa jednokomorowa szafa z półkami wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Kolor jasny szary. Wymiary szafy: Szerokość – 100 cm x Wysokość z nóżkami - 194 cm x Głębokość – 45 cm. Drzwi zamykane na zamek, uchwyty metalowe matowe.

Komora szafy podzielona półkami.
Ilość półek – 5 (w tym dolna)
Odległość między półkami – 35 cm
Półki zamocowane na stałe. Nóżki regulowane czarne.

Tył wewnętrzny pełny z płyty laminowanej w kolorze mebla. (rysunek własny, Rys. Nr 10)


	1
	
	
	

	11
	Szafka socjalna
	Dwudrzwiowa jednokomorowa szafka z 2 szufladami wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm w kolorze jasny szary. 
Wymiary mebla: Wysokość z nóżkami 95 cm x Szerokość 80 cm x Głębokość 
60 cm.

2 szuflady każda o wymiarach wewnętrznych: S –  36 cm x W – 15 cm x G – 55 cm.

Pod szufladami komora (rysunek własny, Rys. Nr 11) z 2 półkami (w tym dolna). Półka przymocowana na stałe. Uchwyty do szuflad i drzwiczek metalowe matowe Nóżki regulowane czarne.  


	1
	
	
	

	12
	Pawlacz do pokoju socjalnego
	Pawlacz wiszący nad drzwiami wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 
20 mm w kolorze jasny szary. Wymiary: 
Wysokość - 80 cm x Szerokość – 118 cm x Głębokość 50 cm. Pawlacz z drzwiczkami. W komorze pawlacza 2 półki (w tym dolna)
rysunek własny, Rys. Nr 12

 Uchwyty metalowe matowe.
	1
	
	
	

	13
	Stół do pokoju socjalnego
	Wymiary: blat stołu 60 x 60 cm
Wysokość stołu 75 cm
Noga 5 x 5 cm
Odległość między nogami 40 x 40 cm

Kolor: jasny szary
	1
	
	
	


